我是二号选手，主要负责基于ROS2的分布式通信系统开发，担任机器人系统集成工程师。

各位评委老师好，我是2号选手，我这部分工作解决的实际问题是：搭建智能通信基座，并完成 AI 模型与 ROS2 五个节点的整合。

我的具体工作包含5个方面：

1.我负责YOLOv8模型接入，实现算法落地。

2.摄像头舌苔采集节点开发

3.PYQT用户交互系统开发

4.和下位机嵌入式串口通信节点的开发

5.物联网信息上报节点开发

我选择的技术方案是：国产RDK X5作为上位机和2024版本ROS2系统。在AI算法工程师介绍模型时，我已经同步完成了用户界面程序的编写。现在，我将从技术架构、创新实践、问题解决与现场演示四个方面展开汇报。

一、技术架构

在硬件选型上，我们采用RDK X5作为上位机。与树莓派相比，它具备性能强、AI生态好、性价比高的特点。我们使用1号选手训练的模型在两个平台上做了测试，可以看到，在相同外设、相同舌诊模型的情况下，RDKX5的置信度数据更稳，说明RDKX5拥有更强的USB控制器或视频处理单元。同时推理耗时显著低于树莓派，更适合实时诊断场景。

在软件选择上我们使用ROS2系统。ROS2 是广义机器人操作系统，ROS2相比其他系统有显著优势，于ROS1相比，它具有去中心化、节点安全性高的特点。与安卓系统相比，它具有轻量化、开发简单的特点。目前，ROS2已被广泛应用于自动驾驶、手术机器人等对可靠性与实时性要求极高的领域，ROS2为我们的项目提供了坚实的底层支撑。

二、技术创新与实践

我的创新主要体现在两方面：一是，深度融合多技术栈，将YOLO视觉模型、ROS2分布式框架、PyQt5交互界面、MQTT通信协议以及嵌入式串口控制深度融合，在边缘设备上实现了完整的多模态交互系统。二是，新技术ROS2版本的应用。

三、实际问题与解决

在开发过程中，我们遇到了许多挑战，并通过软硬件结合的方式逐一解决：首先是，低照度环境下舌苔识别率下降40%--80%，于是我们遵循硬件集成规范，通过增加光敏电阻、继电器等补光灯电路，在光线不足时实现自动补光。硬件自动补光 + 一号选手的光照标准化算法，大大提高了准确率。其次是，摄像头画面卡顿：项目初期，我们采用深度摄像头检测用户与镜头的距离，并基于该距离向用户发布提示信息。但使用深度摄像头需要处理很多数据，导画面卡顿。为解决这一问题，我们将设备替换为广角摄像头，同时优化了图像处理流程，实现了画面的流畅清晰。此外，我们通过计算人脸框在画面中的占比，实时引导用户调整与镜头的距离，确保检测效果的准确性。当设备网络掉线时，为了能及时发现，我们设计了独立的心跳包节点，每5秒上报一次状态，实现设备在线监控。在测试时我们经常会发现由于串口连接不稳定，下位机没有接收到消息的情况，所以我在代码中增加了实时检测与重连机制。

四、现场演示

各位评委，下面我将进行操作演示3个部分：第1部分演示是模型接入，模型格式为bin格式，使用bin格式的模型可以开启rdkx5的bpu加速，诊断速度提升5秒，我已将模型转为 ONNX 并做 了INT8 量化。这是我们的模型，embedded_diagnosis 【in拜得的带嗯谁四】是舌诊引擎模块，负责统一编排图像输入、舌象特征结构化、规则化体质判定与茶饮推荐、标准化结果输出。我们打开主程序节点，主程序节点会调用该模块进行舌苔诊断。

#在节点中创建舌苔诊断函数，frame是我们通过摄像头舌像采集节点获取到的舌头区域图像数组

def diagnose_frame(self, frame, timings=None):

# 下面初始化结果字典

result = {

'success': False,          # success【谁哥赛四】用来判断整个诊断流程是否成功

'message': '',             # message是图片处理成功或失败的提示信息

'classification': None,    # classification【克拉斯ifkei新】是分类信息

'diagnosis': None,         # diagnosis【带no谁四】是完整诊断原始结果

}

try:

#接下来把OpenCV的frame（图像数组）编码成 JPG 二进制，这里将图像质量设置为90，越高越清晰，但体积也越大。

ok, buf = cv2.imencode(".jpg", frame, [int(cv2.IMWRITE_JPEG_QUALITY), 90])

# 如果 ok 是 False，说明图片编码失败

if not ok:

result['message'] = "图像编码失败，无法诊断"

return result  # 返回失败结果

# 接下来记录一下推理开始的时间

if isinstance(timings, dict):

timings["t_infer_start"] = time.time()

# 接下来组装诊断请求，这里是调用embedded_diagnosis 【in拜得的带嗯谁四】中的方法

payload = DiagnosisRequest(

image_name="tongue.jpg",  #先给图片起个名字

image_content_type="image/jpeg",  # content_type用来告诉对方图片是什么格式

# 下面把 JPG 的二进制 bytes 转成 base64 字符串，适合放进 JSON 传输

image_base64=base64.b64encode(buf.tobytes()).decode("utf-8"),

prompt="",  # prompt是额外提示词，这里不给提示词

provider="external",  # provider用来指定诊断方案

)

# 接下来调用诊断服务进行分析，analyze会把图片等信息交给模型，返回一个响应对象 resp

resp = self._diagnosis_service.analyze(payload)

#将响应对象resp转换成普通dict，方便使用get提取字段

d = resp.model_dump()

# 接下来记录一下推理结束时间

if isinstance(timings, dict):

timings["t_infer_end"] = time.time()

# 使用get提取检测结果

raw = d.get("raw_detection") or {}

# 把常用的分类信息单独整理出来，方便上层直接用

result['classification'] = {

'success': True,  # 这里表示“分类字段整理成功”

#从raw里提取舌苔英文名，以及医学表述

'class_name': raw.get('class_name') or '',

#从d里提取舌苔中文名，以及医学表述

'class_chinese': d.get('tongue_type') or '',

#从d里提取置信度

'confidence': d.get('confidence', 0.0),

#从d里取使用的方案类别

'model_provider': d.get('model_provider'),

}

# 把完整的诊断结果也放进去

result['diagnosis'] = d

# 走到这里说明整套流程都没抛异常：标记成功

result['success'] = True

result['message'] = "诊断完成"

return result  # 然后返回成功结果

except Exception as e:

#如果中途失败，我们就打印错误日志

self.get_logger().error(f"嵌入式诊断失败: {e}")

result['message'] = f"诊断过程出错: {str(e)}"  # 把错误原因也放进返回结果里

return result  # 最后返回失败结果

接着在setup文件中声明文件类型，下一步对程序进行编译。我们输入命令启动程序，此时大家可以看到摄像头连接成功，边缘YOLO模型也已加载完成。

接下来，我将进行UI界面和补光灯的使用演示。我们将手遮在光敏电阻上，模拟暗光环境，可以看到，补光灯自动开启。当我们远离屏幕时，系统会提醒我们靠近。点击开始诊断，可以看到正在分析舌像，我的舌苔体质为健康舌苔体质，点击选择茶叶，选择一种茶叶，可以看到我们将茶叶分为3个档次。接下来我们使用3张照片来模拟异常体质的舌苔诊断，首先拿出一张湿热舌体质的照片，看能否正确检测，点击开始诊断，可以看到诊断结果是正确的。我们再拿出一张黑湿苔体质的舌头照片，可以看到诊断结果正确，我们的结果是可信的。我们将相同的图片放在AI 健康应用蚂蚁阿福上测试过，蚂蚁阿福将问题特征放大，识别反而不够准确。

接下来看库存部分，系统支持本地与云端数据同步。因为刚才选择了一款茶叶，所以现请四号选手在云端后台补充库存，我们可以看到页面库存已同步更新。接下来我们查看一下日志，可以看到，4次诊断时间都在1秒以内，我们的诊断速度足够快。RDK x5发送的串口消息为”123000”，代表君山银针茶叶普通档次3包，等嵌入式系统工程师开发完成，下位机解析这6个数字后，步进电机会将茶叶推出。项目经理，我的工作已经完成，下面我将进行设置页面程序的编写。